# Климатическая характеристика

Объект строительства (наименование) – Обустройство кустовых площадок №№ 8-бис, 17 Западно-Хоседаюского нефтяного месторождения ЦХП (блок №3) им. Д. Садецкого и увеличение пропускной способности нефтегазосборных трубопроводов.

Географическое (или административное) расположение района строительства – Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Заполярный район.

Характеристика климата составлена данным метеостанции Хорей-Вер, дополнена характеристиками из СП 131.13330.2020 по метеостанции Хоседа-Хард.

Для проектирования рекомендуется принимать характеристики с опорной метеостанции Хорей-Вер.

Климат района изысканий — типично арктический.

## Температура воздуха и почвы

Среднегодовая температура воздуха равняется минус 4,6 °С.

Наиболее холодным месяцем является января, наиболее теплым – июля.

Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет 33,8 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 57 °С.

Таблица 1Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –19,3 | –18,9 | –14,1 | –8,3 | –0,8 | 7,8 | 13,3 | 10,1 | 5,0 | –2,9 | –11,4 | –15,4 | –4,6 |

Таблица 2Абсолютный минимум температуры воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48,1 | -48,4 | -46,0 | -37,0 | -27,4 | -7,3 | -0,8 | -5,4 | -10,6 | -32,6 | -40,6 | -45,0 | -48,4 |

Таблица 3Абсолютный максимум температуры воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,1 | 5,7 | 14,2 | 29,9 | 33,1 | 33,8 | 30,1 | 23,7 | 16,4 | 5,1 | 2,1 | 33,8 |

Таблица 4 Расчетные параметры температуры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ≤ 8 °С |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 227 сут | Продолжит. | Ср. t |
| –48 | –45 | –42 | –57 |  | Нет данные | Нет данные |

Таблица 5 Расчетные параметры температуры теплого периода года

| Температура воздуха в теплый период, °С, обеспеченностью |  | Средняя из абсолютных максимумов температуры воздуха, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥ 8 °С |  |
| 0,95 | 0,98 | 33,8 | Продолж. | Ср. tº |
| Нет данные | 18,9 |  | Нет данные | Нет данные |

Таблица 6 Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –20 | –19 | –14 | –8 | 0 | 9 | 15 | 11 | 5 | –3 | –11 | –16 | -4 |

Расчетные характеристики температуры воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 по метеостанции Хоседа-Хард.

Таблица 7 Расчетные характеристики температуры воздуха холодного периода года (метеостанция Хоседа-Хард)

| Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченность 0,98 |  | –50 |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченность 0,92 |  | –48 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченность 0,98 |  | –45 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченность 0,92 |  | –42 |
| Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 |  | –57 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС |  | Нет данные |
| Суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС |  | 227 сут |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней температурой воздуха ≤0 ºС | продолжительность | Нет данные |
|  | ср. температура | Нет данные |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней температурой воздуха ≤8 ºС | продолжительность | Нет данные |
|  | ср. температура | Нет данные |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней температурой воздуха ≤10 ºС | продолжительность | Нет данные |
|  | ср. температура | Нет данные |

Таблица 8 Расчетные характеристики температуры воздуха теплого периода года (метеостанция Хорей-Вер)

| Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,95 | Нет данные |
| --- | --- |
| Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,98 | Нет данные |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС | 18,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС | 33,8 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС | Нет данные |

Таблица 9* Среднемесячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам по метеостанции Хоседа-Хард

| Глубина, м | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 0,2 | –5,4 | –5,9 | –6,2 | –3,4 | –0,1 | 5,0 | 10,5 | 8,7 | 4,1 | 0,3 | –2,8 | –4,8 | 0,0 |
| 0,4 | –4,0 | –4,8 | –5,0 | –2,9 | –0,3 | 3,2 | 8,3 | 7,4 | 4,0 | 0,6 | –1,7 | –3,4 | 0,1 |
| 0,6 | –3,0 | –3,9 | –3,8 | –2,4 | –0,3 | 2,0 | 6,9 | 6,1 | 3,7 | 0,8 | –0,6 | –2,0 | 0,3 |
| 0,8 | –2,2 | –3,0 | –3,5 | –2,2 | –0,4 | 1,1 | 5,4 | 5,2 | 3,4 | 0,8 | –0,2 | –1,2 | 0,3 |
| 1,2 | –0,9 | –1,8 | –2,4 | –2,2 | –0,5 | 0,0 | 1,9 | 3,2 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | –0,3 | 0,0 |
| 1,6 | –0,2 | –0,6 | –1,5 | –1,7 | –0,7 | –0,1 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | –0,1 |
| 2,4 | –0,1 | –0,2 | –0,7 | –1,2 | –0,7 | –0,3 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | –0,1 | –0,2 |
| 3,2 | –0,2 | –0,2 | –0,6 | –1,0 | –0,7 | –0,4 | –0,2 | –0,1 | –0,1 | –0,1 | –0,2 | –0,2 | –0,3 |

* - Данная таблица заполняется если в составе проектируемых сооружений имеются магистральные трубопроводы. Может быть заполнена не для всех значений глубин.

## Осадки и влажность воздуха

В среднем за год выпадает 446 мм осадков. Суточный максимум осадков 1 % - ной обеспеченности равен 102 мм.

Таблица 10 Месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 20 | 20 | 22 | 32 | 47 | 56 | 67 | 54 | 45 | 32 | 27 | Нет данные | Нет данные | 446 |

Таблица 11 Среднее месячное и годовое количество дней с осадками

| 23,0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые осадки | 19,7 | 21,6 | 18,2 | 15,6 | 5,1 | Нет данные | Нет данные | 3,7 | 18,3 | 23,9 | 24,7 | 174 | 1,0 |
| Жидкие осадки | Нет данные | 1,1 | 4,0 | 9,1 | 16,4 | 17,0 | 21,9 | 19,0 | 11,2 | 3,3 | 1,4 | 105 | Нет данные |

Таблица 12 Суточный максимум осадков (мм) различной обеспеченности

| Обеспеченность, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные |

Зона влажности – нормальной (по СП 50.13330.2012, приложение В).

## Снежный покров

Расчетная максимальная высота снежного покрова обеспеченностью 5% составляет 65 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке составляет Нет данных см.

Таблица 13 Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см

| IX |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Нет данные | Нет данные | Нет данные | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 23 | 16 | 10 |

Расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5% - Нет данных мм.

## Ветер

Среднегодовая скорость ветра в районе изысканий составляет 4,7 м/с.

Таблица 14 Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 4,7 |

Таблица 15 Максимальная скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 |

Таблица 16 Максимальная скорость ветра с учетом порывов, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 37 | 34 | 26 | 34 | 25 | 27 | 22 | 26 | 24 | 30 | 28 | 37 |

Таблица 17 Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные |

Таблица 18 Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные | Нет данные |

Абсолютный наблюденный максимум скорости ветра за многолетний период составил 28 м/с; абсолютный максимум скорость ветра с учетом порывов – 37 м/с.

Таблица 19 Повторяемость (%) направления ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 15 | 7 | 16 | 20 | 14 | 9 | 4 |

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, – 10,0 м/с.

Преобладающее годовое направление ветра – Нет данных.

## Атмосферные явления

Таблица 20 Среднее число дней с обледенением

| Явление | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | 1 | Нет данные | Нет данные | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| Изморозь | Нет данные | Нет данные | 4 | 13 | 22 | 22 | 26 | 23 | 13 | 18 | 7 | Нет данные | 109 |

## Опасные метеорологические явления и климатическое районирование местности

В соответствии с приложением Б СП 482.1325800.2020 опасными гидрометеорологическими явлениями на участке изысканий являются:

- Сильный ливень – слой осадков более 30 мм за 1 ч;

- Очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99* рассматриваемый район относится к климатическому подрайону IГ.

Территория, на которой расположен участок изысканий в разрезе районирования РФ для зданий и сооружений согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) подразделяется на районы:

- по весу снегового покрова (Карта 1) – V; нормативное значение веса снегового покрова – 2,5 кПа;

- по давлению ветра (Карта 2) – IV; нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа;

- по толщине стенки гололеда (Карта 3) – III; толщина стенки гололеда - 10 мм;

- по нормативным значениям минимальной температуры воздуха, °С (карта 4) – Нет данных ˚С;

- по нормативным значениям максимальной температуры воздуха, °С (карта 5) – плюс Нет данных ˚С.

Для объектов электроснабжения согласно ПЭУ «Правила устройства электроустановок» территория подразделяется на районы:

- по ветровому давлению – IV;

- по толщине стенке гололеда – III;

- по среднегодовой продолжительности гроз – от 10 до 20 часов;

- по пляске проводов – Нет данных.

Значения максимальных ветровых давлений и толщин стенок гололеда для ВЛ определяются на высоте 10 м над поверхностью земли с повторяемостью 1 раз в 25 лет.