# Климатическая характеристика

Объект строительства (наименование) – 1902(ПО-30-КО-ОП-ОП-1902) - Обустройство кустовых площадок №№ 8-бис, 17 Западно-Хоседаюского нефтяного месторождения ЦХП (блок №3) им. Д. Садецкого и увеличение пропускной способности нефтегазосборных трубопроводов.

Географическое (или административное) расположение района строительства – Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполярный район».

Характеристика климата составлена данным метеостанции Хорей-Вер, дополнена характеристиками из СП 131.13330.2020 по метеостанции Хоседа-Хард.

Для проектирования рекомендуется принимать характеристики с опорной метеостанции Хоседа-Хард.

Климат района изысканий — типично арктический.

## Температура воздуха и почвы

Среднегодовая температура воздуха равняется минус 4,6 °С.

Наиболее холодным месяцем является января, наиболее теплым – июль.

Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет 33,8 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 57 °С.

Таблица 1Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –19,3 | –18,9 | –14,1 | –8,3 | –0,8 | 7,8 | 13,3 | 10,1 | 5,0 | –2,9 | –11,4 | –15,4 | –4,6 |

Таблица 2Абсолютный минимум температуры воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48,1 | -48,4 | -46,0 | -37,0 | -27,4 | -7,3 | -0,8 | -5,4 | -10,6 | -32,6 | -40,6 | -45,0 | -48,4 |

Таблица 3Абсолютный максимум температуры воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,1 | 5,7 | 14,2 | 29,9 | 33,1 | 33,8 | 30,1 | 23,7 | 16,4 | 5,1 | 2,1 | 33,8 |