Список исполнителей

Начальник отдела		А.В. Титов

Главный специалист	А.В. Громакова

Заведующий группой	М.Ю. Мальцев

Ведущий инженер	В.В. Каратеев

Ведущий инженер	А.В. Чушкин

Ведущий инженер	И.В. Москвин

Нормоконтролер	Е.В. Поликашина

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3

2 Гидрометеорологическая изученность	6

3 Природные условия района работ	7

3.1 Краткая физико-географическая характеристика	7

3.2 Климатическая характеристика	7

3.3 Общая характеристика гидрологического режима водных объектов	16

3.4 Опасные гидрометеорологические процессы и явления	19

4 Состав, объемы и методы производства изысканий	21

5 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий	23

5.1 Гидроморфологическая характеристика участка изысканий	23

5.2 Контроль и приемка работ	23

6 Заключение	24

Приложение А 	Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	А-1

Приложение Б 	Техническое задание	Б–1

Приложение В 	Программа производства работ	В–1

Приложение Г 	Выписка из реестра членов СРО, лицензия	Г-1

Приложение Д 	Схема гидрометеорологической изученности	Д-1

Приложение Е 	 Метеорологическая информация	Е-1

Приложение Ж 	Обзорная схема участка изысканий	Ж–1

Введение

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «1902(ПО-30-КО-ОП-ОП-1902) - Обустройство кустовых площадок №№ 8-бис, 17 Западно-Хоседаюского нефтяного месторождения ЦХП (блок №3) им. Д. Садецкого и увеличение пропускной способности нефтегазосборных трубопроводов» выполнены на основании договора, в соответствии с техническим заданием (приложение Б) и программой инженерных изысканий (приложение В).

Состав проектируемых сооружений:

Площадные сооружения:

Проектирование куста скважин №8-бис на 4 скв. (№№ 3811; 3812; 3617; 3620):

- приустьевая площадка (4 шт.);

- Площадка под ремонтный агрегат;

- Площадка под передвижные мостки;

- Блок АГЗУ;

- Площадка дренажной емкости 8 м3;

- Блок БДР;

- ЭЦН;

- Прожекторная мачта с молниеотводом.

Проектирование куста скважин №17 на 6 скв. (№№ 31701,31702,31703,31704,31705,31707):

- Одиночная приустьевая площадка;

- Площадка под ремонтный агрегат;

- Площадка под передвижные мостки;

- Блок АГЗУ;

- Блок БДР;

- Площадка дренажной емкости 12,5 м3;

- КТП и станция управления ЭЦН;

- ПКУ;

- Площадка для стоянки пожарной техники;

- Прожекторная мачта с молниеотводом (3 шт).

Линейные сооружения.

- Лупинг нефтегазосборного трубопровода от поворота на куст 8 до поворота на куст 1 Западно-Хоседаюского месторождения;

- Нефтегазосборный трубопровод от куста №17;

- Перемычка между нефтегазосборным трубопроводом от кустовой площадки №8 до точки врезки в трубопровод «Кустовая площадка №10 Западно-Хоседаюского месторождения - УПСВ-3» и трубопроводом «УПСВ-3 – ЦПС» (протяженностью 5 метров Ду114 и Ду89). Предусмотреть холодную врезку и монтаж ЗКЛ 80/40-2шт., КОП100/40, ЗКЛ 150/40 – 1 шт;

- Перемычка между нефтегазосборным трубопроводом от кустовой площадки №8 до точки врезки в трубопровод «Кустовая площадка №10 Западно-Хоседаюского месторождения - УПСВ-3» и трубопроводом «УПСВ-3 – ЦПС» (протяженностью 8 метров, Ду159). Предусмотреть установку равностороннего тройника Ду159 на линию от кустовой площадки №8 и монтаж ЗКЛ 150/40 и КОП150/40. На НСК от УПСВ-3 до ЦПС (Ду325) предусмотреть холодную врезку с монтажом ЗКЛ 200/40;

- Автомобильная дорога IV-н категории к КП-17;

- ВЛ на К-17.

Уровень ответственности проектируемых сооружений – II (нормальный).

Вид строительства – строительство.

Стадия – проектная и рабочая документация.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и др. объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – объект идентифицируется как отрасль (подотрасль) экономики «Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа».

Принадлежность к опасным производственным объектам – объект не относится опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Местоположение объекта: Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполярный район».

Работы выполнялись в соответствии с требованиями государственных стандартов (Приложение А), законодательных и нормативных актов, региональных, территориальных и производственно-отраслевых нормативных документов, регулирующих деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства на территории РФ и субъектов РФ:

- СП 47.13330.2016 “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», М, 2016 г.

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства, Госстрой России, Москва, 1997 г.

- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ, М, 2020 г.

Инженерно- гидрометеорологические работы выполнены специалистами АО «Гипровостокнефть на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (приложение Г) в соответствии с программой на выполнение инженерно- гидрометеорологических работ (Приложение В). В состав работ, согласно программе работ, входили полевые работы, камеральная обработка материалов и анализ изысканий прошлых лет.

Цель работ - получение гидрометеорологических данных, выявление опасных гидрологических и метеорологических процессов, а также оценка степени влияния их на проектируемые сооружения.

Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение природных условий района строительства объекта для получения исходных данных, обеспечивающих разработку технически правильных и экономически целесообразных решений при проектировании и строительстве.

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1.1.

Участок работ

Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ

- Гидрометеорологическая изученность

Участок изысканий находится на территории Ненецкого автономного округа.

Ранее специалистами АО «Гипровостокнефть» в районе работ были выполнены инженерные изыскания по следующим проектам:

- 0133 - Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации Положительное заключение от 12.08.2010 395-10/СПЭ-1031/02 (№ в Реестре 00-1-4 3069-10);

- 1461 - Система водоотведения и сбора поверхностных стоков с площадки УПСВ-3 Западно-Хоседаюского месторождения. Положительное заключение негосударственной экспертизы от 14.09.2023 № 83-2-1-3-054917-2023;

- 1672 «Обустройство Западно-Хоседаюского нефтяного месторождения им. Д. Садецкого (блок №3). Дополнительные скважины на кустовой площадке № 7», 2023 г. Положительное заключение государственной экспертизы №83-1-1-3-041530-2024 от 26.07.2024.

Согласно таблице 4.1 [8], участок изысканий в гидрологическом отношении является недостаточно изученным. На рассматриваемой территории наблюдения за режимными гидрологическими характеристиками ведутся на постах ФГБУ «Северного УГМС». Основные сведения по гидрологическим постам района приведены в таблице 2.1. Местоположение постов показано на схеме гидрометеорологической изученности (приложение Д).

Таблица 2.1 – Гидрологическая изученность района изысканий

| Водоток | Пункт | A, км2 | L, от устья, км | Отметка нуля графика поста, м БС | Период действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открыт | закрыт |
| Река Колва | п. Хорей–Вер | 5470 | 326 | 57,42 | 24.09.1958 | действует |
| Река Колва | п. Костюк | 13800 | 157,0 | 40,65 | 1958 | закрыт |
| Река Хоседа-Ю | п. Хоседа-Хард | 2280 | 46,0 | 57,58 | 11.07.1957 | закрыт |
| Уса | с. Макариха | 66900 | 435 | 35.37 | 1931 | закрыт |
| Лая | с. Мишвань | 4650 | 171 | 48,50 | 1959 | действует |
| Адьзва | с. Харута | 8700 | 46 | 45,29 | 1961 | зактрыт |

В метеорологическом отношении участок работ является достаточно изученным.

Климатическая характеристика для района изысканий приведена по метеостанции Хорей-Вер, с привлечением данных по метеостанции Хоседа-Хард. При составлении климатической характеристики были использованы данные наблюдений за последние годы, предоставленные ФГБУ «Северное УГМС» (Приложение Е). Основные сведения по метеостанциям приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Метеорологическая изученность района изысканий

| Метеостанция | Координаты |  | Высота метеоплощадки над уровнем моря, м | Период действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Широта (с.ш.) | Долгота (в.д.) |  | открыта | закрыта |
| Хоседа-Хард | 67º4'58'' | 59º22'58'' | 84 | 1928 г. | действует |
| Хорей-Вер | 67º25'58'' | 58º0'57'' | 72 | 1950 г. | действует |

Метеостанции выполняют полный объем метеорологических наблюдений, имеют значительный ряд наблюдений и расположены в достаточной близости от изыскиваемой территории: метеостанция Хорей-Вер расположена в 50 км юго-западнее, Хоседа-Хард в 97 км юго-восточнее.

- Природные условия района работ

  - Краткая физико-географическая характеристика

Административно - территориальная принадлежность участка работ – Россия, Центральная часть Ненецкого автономного округа Архангельской области, муниципальный район «Заполярный район».

В географическом отношении район работ располагается в северо-восточной части Большеземельской тундры, на севере Печорской низменности. В орографическом отношении представляет собой слаборасчленённую полого-волнистую равнину, изрезанную долинами рек и ручьев с преобладающими абсолютными отметками 90-140 м.

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит правобережной части бассейна реки Колва (бассейн реки Уса) и представлена ее притоками: р. Юн-Яга, и малыми водотоками без названия. Реки в исследуемом районе несудоходны из-за малых глубин, обилия галечно-валунных перекатов и извилистости. Густота речной сети относительно большая в среднем около 0,60 км/км2.

Болота и заболоченные земли занимают около 60 % территории. Наиболее распространены верховые болота, питающиеся атмосферными осадками. В местах выклинивания грунтовых вод на склонах речных долин значительное развитие получили низинные болота и болота переходных стадий к верховым.

Территория изобилует озерами. Озера в пределах территории месторождения являются малыми водоемами с площадью акватории менее 0,5 км2. Большинство озер занимает впадины ледникового происхождения. Преимущественно они неглубокие, округлой или слегка продолговатой формы. В пределах равнинной части территории много болотных озер. Эти озера мелководны, имеют низкие торфяные берега и топкое торфяно-илистое дно, а водный режим их тесно связан с режимом окружающего болотного массива. Средняя глубина этих озёр составляет 0,7 м, максимальная – 4,5 м. Озера преимущественно проточные. Из многих озер берут начало ручьи.

Район изысканий расположен в подзоне северной лесотундры. Большие площади на поверхности ледово-морской равнины занимает пятнистая и кочковатая кустарничково-мохово-лишайниковая тундра, неравномерно дренированная, торфяники и полигонально-валиковые болота имеют подчиненное распространение. Травяно-моховые болота различной степени обводненности встречаются фрагментарно. Лишайниковые, кустарничково-мохово-лишайниковые тундры распространены на участках, сложенных минеральными грунтами. Крутые склоны (>12°) покрыты травяно-моховой растительностью.

Район представляет собой аккумулятивную пологоувалистую моренную равнину. Почвообразующими породами служат моренные слабопесчанные средние суглинки. В растительном покрове на сравнительно хорошо дренированных поверхностях широко распространены ивняково-мелкоерниковые осоково-кустарничковые зеленомошные мелкобугорковые комплексы болотно-тундровых мерзлотных торфянисто- и торфяно-глеевых почв с сухоторфяно-глеевыми почвами бугорков.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на ближайшей метеорологической станции Хорей-Вер (Приложение Е), с привлечением недостающих данных по метеостанции Хоседа-Хард. Климатическая характеристика составлена по данным, предоставленным ФГБУ «Северное УГМС» с использованием нормативных, справочных и фондовых материалов [2-5, 7].

Территория производства изысканий относится к строительному климатическому району IГ [7].

Климат рассматриваемого района определяется его высокоширотным положением за Полярным кругом, особенностями атмосферной циркуляции и радиационного баланса, а также характером подстилающей поверхности тундры и близостью Баренцева моря. Все эти факторы формируют типично арктический климат с продолжительной суровой зимой, коротким летом, слабо выраженными переходными сезонами, значительной облачностью, метелями и туманами.

Для Северного Края характерна частая смена воздушных масс при прохождении циклонов со стороны Атлантики и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана, что придает погоде большую неустойчивость в течение всего года. С циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. Зима длится полгода – с ноября по апрель. Остальные сезоны – примерно по два месяца: весна – май – июнь, лето – июль – август, осень – сентябрь – октябрь [4].

В таблице 3.1 и в таблице 3.2 приведены соответственно климатические параметры холодного и теплого периодов года по метеостанции Хорей-Вер и Хоседа-Хард. Расчетные температуры воздуха холодного периода (наиболее холодных суток, наиболее холодной пятидневки) и абсолютный минимум приняты по данным наблюдений на метеостанции Хоседа-Хард, как наиболее низкие, наблюденные в районе изысканий.

Радиационный баланс. Годовой приход суммарной радиации составляет 70–80 ккал/см2. Поверхностью земли отражается 30–35 % поступающей солнечной радиации, столько же приходится на эффективное излучение. В абсолютных величинах радиационный баланс за год составляет на севере около 18 ккал/см2.

Годовая величина суммарной солнечной радиации достигает 300 кДж/см2, рассеянная радиация составляет 70 % общего прихода. Максимальная продолжительность солнечного сияния бывает в июле и составляет 291 час.

Таблица 3.1 - Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 (м/ст Хоседа-Хард) | –50 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 (м/ст Хоседа-Хард) | –48 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 (м/ст Хоседа-Хард) | –45 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 (Хоседа-Хард) | –42 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, С (Хоседа-Хард) | –57 |
| Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 С (м/ст Хорей-Вер) | 227 суток |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % (м/ст Хорей-Вер) | 83 |
| Количество осадков за ноябрь – март, мм (м/ст Хорей-Вер) | 123 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль | ЮЗ |

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года по метеостанции Хорей-Вер, период наблюдений (приложение Е)

| Климатическая характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 18,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 33,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 75 |
| Количество осадков за апрель – октябрь, мм | 323 |
| Суточный максимум осадков, мм | 81 |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август | В |

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет минус 4,6 °С (таблица 3.3). Продолжительность теплого и холодного периодов года составляет 4 и 8 месяцев соответственно.

Таблица 3.3 - Средние многолетние значения температуры воздуха по данным наблюдений на метеостанции Хорей-Вер (приложение Е), °С

| Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  |  | XI |  | XII |  | Год |
| Среднемесячная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –19,3 | –18,9 | –14,1 | –8,3 |  | –0,8 |  | 7,8 |  | 13,3 |  | 10,1 |  | 5,0 |  | –2,9 |  |  | –11,4 |  | –15,4 |  | –4,6 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | 2,1 | 5,7 |  | 14,2 |  | 29,9 |  | 33,1 |  | 33,8 |  | 30,1 | 23,7 |  |  | 16,4 |  |  | 5,1 |  | 2,1 | 33,8 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -48,1 | -48,4 | -46,0 |  | -37,0 |  | -27,4 |  | -7,3 |  | -0,8 |  | -5,4 |  | -10,6 |  |  | -32,6 |  | -40,6 |  | -45,0 | -48,4 |

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) на метеостанции Хорей-Вер составляет минус 19,3 °С. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет минус 23,9 °С.

Переход через 0° С в период весеннего подъема среднесуточной температуры отмечается во второй половине мая (таблица 3.4). Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха более 0° С в среднем составляет 138 суток.

Таблица 3.4 - Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные пределы (приложение Е)

| Станция | Характеристика | Пределы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –15 °С | –10 °С | –5 С | 0 °С | 5 °С | 10 °С |
| Хорей-Вер | Переход температуры весной | 11.03 | 08.04 | 30.04 | 19.05 | 5.06 | 22.06 |
|  | Переход температуры осенью | 10.12 | 4.11 | 19.10 | 5.10 | 14.09 | 14.08 |

Лето (период с температурой воздуха выше 10 С) наступает в третьей декаде июня. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура июля по метеостанции Хорей –Вер составляет 13,3 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) составляет 18,9 °С.

Для лета характерным является полярный день, когда солнце не заходит за горизонт. Абсолютный максимум температуры воздуха за период наблюдений, по данным наблюдений на метеостанции Хорей-Вер, составил 33,8 С.

Среднегодовая температура поверхности почвы в районе изысканий составляет минус 4 С (таблица 3.5). Абсолютный максимум температуры поверхности почвы наблюдался в июле и составил 47 С, абсолютный минимум – в феврале – минус 51 С. В настоящее время на метеостанциях Хорей-Вер и Хоседа-Хард наблюдений за температурой грунта на различных глубинах не выполняется, сведения в таблице 3.6 представлены по фондовым материалам.

Таблица 3.5 - Средние многолетние значения температуры почвы, °С

| Метеостанция | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Среднемесячная температура почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хорей-Вер [Приложение Е] | –20 | –19 | –14 | –8 | 0 | 9 | 15 | 11 | 5 | –3 | –11 | –16 | -4 |

Таблица 3.6 - Среднемесячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам по метеостанции Хоседа-Хард [3], °С

| Глубина, м | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 0,2 | –5,4 | –5,9 | –6,2 | –3,4 | –0,1 | 5,0 | 10,5 | 8,7 | 4,1 | 0,3 | –2,8 | –4,8 | 0,0 |
| 0,4 | –4,0 | –4,8 | –5,0 | –2,9 | –0,3 | 3,2 | 8,3 | 7,4 | 4,0 | 0,6 | –1,7 | –3,4 | 0,1 |
| 0,6 | –3,0 | –3,9 | –3,8 | –2,4 | –0,3 | 2,0 | 6,9 | 6,1 | 3,7 | 0,8 | –0,6 | –2,0 | 0,3 |
| 0,8 | –2,2 | –3,0 | –3,5 | –2,2 | –0,4 | 1,1 | 5,4 | 5,2 | 3,4 | 0,8 | –0,2 | –1,2 | 0,3 |
| 1,2 | –0,9 | –1,8 | –2,4 | –2,2 | –0,5 | 0,0 | 1,9 | 3,2 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | –0,3 | 0,0 |
| 1,6 | –0,2 | –0,6 | –1,5 | –1,7 | –0,7 | –0,1 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | –0,1 |
| 2,4 | –0,1 | –0,2 | –0,7 | –1,2 | –0,7 | –0,3 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | –0,1 | –0,2 |
| 3,2 | –0,2 | –0,2 | –0,6 | –1,0 | –0,7 | –0,4 | –0,2 | –0,1 | –0,1 | –0,1 | –0,2 | –0,2 | –0,3 |

Парциальное давление содержащегося в воздухе водяного пара достигает наименьших значений в январе -1,4 гПа, наибольших – в июле 11,5 гПа. Годовое значение парциального давления водяного пара составляет 5,1 гПа по данным метеостанции Хоседа-Хард (таблица 3.7).

Таблица 3.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Станция | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Хоседа-Хард [7] | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 8,3 | 11,5 | 10,3 | 7,7 | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 5,1 |

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в пределах 74–89 % (таблица 3.8). Наиболее высокой она бывает осенью, наименьшей – в начале лета.

Таблица 3.8 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| Станция | Средняя месячная относительная влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Хорей-Вер [Приложение Е] | 82 | 82 | 83 | 82 | 79 | 74 | 74 | 83 | 87 | 89 | 87 | 84 | 82 |

Среднемесячный и годовой дефицит насыщения представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 - Среднемесячный и годовой дефицит насыщения, гПа

| Станция | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Хорей-Вер [3] | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 3,8 | 5,2 | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |

Участок изысканий находится в нормальной зоне увлажнения, согласно приложению А СП 50.13330.2024. Средние многолетние годовые суммы осадков составляют 446 мм. Наибольшие месячные суммы осадков приходятся на июль-сентябрь, наименьшие – на февраль – март. В течение года осадки выпадают неравномерно. Основная их часть 65–70 % приходится на теплый период года (апрель – октябрь) и 35–30 % на зимний период (ноябрь – март). В таблице 3.10 приведены средние месячные и годовые суммы осадков.

Таблица 3.10 - Среднее количество осадков, мм

| Станция | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| Хорей-Вер [приложение Е] | 24 | 20 | 20 | 22 | 32 | 47 | 56 | 67 | 54 | 45 | 32 | 27 | 446 |

Основная масса осадков выпадает в теплое время года. Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками приведено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Число дней с твердыми (т), жидкими (ж) и смешанными осадками по данным наблюдений на метеостанции Хорей-Вер (приложение Е)

| Вид осадков | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Твердые | 23,0 | 19,7 | 21,6 | 18,2 | 15,6 | 5,1 | • | • | 3,7 | 18,3 | 23,9 | 24,7 | 174 |
| Жидкие | 1,0 | • | 1,1 | 4,0 | 9,1 | 16,4 | 17,0 | 21,9 | 19,0 | 11,2 | 3,3 | 1,4 | 105 |
| Смешанные | • | • | 0,8 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | • | • | 1,2 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 14 |
| Примечание. Точка (•) означает, что в данном месяце осадки наблюдались менее 0,5 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Суточные максимумы осадков за период наблюдений в ряде случаев достигали 81 мм (таблица 3.12). Максимальное суточное количество осадков обеспеченностью 1 % – 102 мм, 95 % обеспеченности – 57 мм.

Таблица 3.12 - Максимальное суточное количество осадков, мм

| Станция | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| Хорей-Вер [приложение Е] | 12 | 21 | 12 | 16 | 24 | 47 | 81 | 68 | 24 | 24 | 20 | 25 | 81 |

Снежный покров на территории изысканий залегает в среднем в течение 7,5 месяцев; появляется в начале октября, сходит в конце мая. Среднее число дней с устойчивым снежным покровом равно 214. Образование устойчивого снежного покрова приходится обычно на середину октября, разрушение – на середину мая (таблица 3.13).

Таблица 3.13 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова (приложение Е)

| Даты появления снежного покрова |  |  | Даты образования устойчивого снежного покрова |  |  | Даты разрушения устойчивого снежного покрова |  |  | Даты схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| 4 X | 10 IX | 29X | 16 X | 26 IX | 18 XI | 17 V | 20 IV | 19 VI | 31 V | 24 IV | 24 VI |

Максимальная из наибольших за зиму высота снежного покрова составляет 76 см, средняя из наибольших – 37 см. Наибольшая высота снежного покрова за зиму по постоянной рейке 5% обеспеченности составляет 65 см (место установки рейки - открытый участок). Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке по метеостанции Хорей-Вер (поле) (приложение Е), см

| IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| • | • | • | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 23 | 16 | 10 | 6 | • | • |
| Примечание. Точка (•) означает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно районированию территории по весу снегового покрова, проектируемый объект расположен в V снеговом районе (карта 1 приложения Е [5]), нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 2,5 кН/м2 [5].

Направление ветра имеет четко выраженный годовой ход. Зимой преобладают ветры юго-западного направления, летом восточные ветры (таблица 3.15). В переходные периоды направление их неустойчиво. Розы ветров представлена на рисунке 3.1.

Таблица 3.15 - Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по метеостанции Хорей-Вер (приложение Е)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 7 | 16 | 7 | 23 | 28 | 11 | 3 | 7 |
| II | 5 | 8 | 17 | 7 | 22 | 26 | 12 | 3 | 6 |
| III | 5 | 8 | 16 | 7 | 20 | 24 | 15 | 5 | 4 |
| IV | 9 | 11 | 18 | 7 | 12 | 18 | 17 | 8 | 3 |
| V | 13 | 14 | 16 | 7 | 9 | 10 | 17 | 14 | 2 |
| VI | 15 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 2 |
| VII | 17 | 16 | 17 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | 3 |
| VIII | 16 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 4 |
| IX | 11 | 10 | 13 | 8 | 15 | 18 | 15 | 10 | 4 |
| X | 7 | 8 | 12 | 7 | 16 | 24 | 18 | 8 | 4 |
| XI | 4 | 6 | 13 | 8 | 20 | 29 | 15 | 5 | 6 |
| XII | 4 | 6 | 13 | 7 | 24 | 31 | 11 | 4 | 6 |
| Год | 9 | 10 | 15 | 7 | 16 | 20 | 14 | 9 | 4 |

Наименьшие скорости ветра наблюдаются в летнее время, наибольшие – в холодные период, среднегодовая скорость ветра составляет 4,7 м/с (таблица 3.16).

Таблица 3.16 - Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с (приложение Е)

| Станция | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Хорей-Вер | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 4,7 |

Максимальная скорость ветра достигает 28 м/с, с учетом порыва – 37 м/с (таблица 3.17).

Таблица 3.17 - Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а), м/с, по метеостанции Хорей-Вер (приложение Е)

| Характеристика | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Скорость | 28ф | 28ф | 24ф | 24ф | 24а | 16фа | 15а | 16ф | 20ф | 20ф | 20ф | 20ф | 28ф |
| Порыв | 34фа | 37а | 34ф | 26а | 34а | 25а | 27а | 22а | 26а | 24а | 30а | 28ф | 37а |

Территория изысканий по ветровому давлению относится к IV району (карта 2 приложения Е [5]), нормативное значение ветрового давления w0 принимается по таблице 11.1 [5] и составляет 0,48 кПа.

В соответствии районированием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) [3], район изысканий относится к III ветровому району, величина нормативного ветрового давления W0 на высоте 10 м над поверхностью земли – 650 мПа (скорость ветра 32 м/с).

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 10,0 м/с (приложение Е).

Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны – и влиянием орографии. Из неблагоприятных атмосферных явлений в районе работ отмечаются туманы, грозы, метели и град.

Наибольшее число дней с туманом обычно наблюдается в октябре (таблица 3.18).

Таблица 3.18 - Среднее число дней с туманом

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция Хорей-Вер [приложение Е] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дней | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 |

В районе изысканий за год наблюдается 9 дней с грозой. Сведения о грозах приведены в таблице 3.19.

Таблица 3.19 - Среднее число дней с грозой

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция Хорей-Вер (приложение Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дни | – | – | – | – | 0,4 | 2 | 4 | 2 | 0,3 | – | – | – | 9 |

В соответствии с картой 2.5.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) [3], участок изысканий расположен в районе со среднегодовой продолжительностью гроз от 10 до 20 часов с грозой в год.

В течение года наблюдается в среднем 60 дней с метелью. Сведения о метелях приведены в таблице 3.20.

Таблица 3.20 - Среднее число дней с метелью (приложение Е)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция Хорей-Вер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дни | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | 3 | 7 | 11 | 60 |

Среднее число дней с градом в году составляет 0,4 дня (таблица 3.21).

Таблица 3.21 - Среднее число дней с градом

| Период | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция Хорей-Вер [приложение Е] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дни |  |  |  | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,4 |

Днем с гололедным отложением считается такой день, когда явление наблюдалось более получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых числах, число меньше единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно. Сведения о гололеде приведены в таблицах 3.22 -3.23.

Таблица 3.22 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка по метеостанции Хорей-Вер (приложение Е), дни

| Явление | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Год |
| Гололед | 0,02 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 7 |
| Изморозь |  |  | 0,3 | 5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 |  | 53 |

Таблица 3.23 - Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка по метеостанции Хорей-Вер (приложение Е), дни

| Явление | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Год |
| Гололед | 1 |  |  | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| Изморозь |  |  | 4 | 13 | 22 | 22 | 26 | 23 | 13 | 18 | 7 |  | 109 |

Нормативное значение толщины стенки гололеда b, мм (превышаемое 1 раз в 5 лет), на элементах кругового сечения 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимается по III району (карта 3 приложения Е [5]) и согласно таблице 12.1 [5] составляет 10 мм.

Согласно ПУЭ [3], участок изысканий расположен в II гололедном районе - нормативная толщина стенки гололеда bэ плотностью 0,9 г/см3 принята равной 15 мм (таблица 2.5.3 [3]).

Рисунок 3.1 – Розы ветров

В таблице 3.24 представлены характеристики максимальных наблюденных гололедно-изморозевых отложений.

Таблица 3.24 – Наблюденные максимальные диаметр и вес гололедно-изморозевых отложений [приложение Е]

| Гололедно-изморозевое отложение | Диаметр, мм | Вес, г |
| --- | --- | --- |
| Гололед | 42 | 536 |
| Кристаллическая изморозь | 77 | 216 |
| Кристаллическая изморозь | 94 | 112 |
| Зернистая изморозь | 26 | 96 |
| Зернистая изморозь | 42 | 88 |
| Отложение мокрого снега | 39 | - |
| Сложное отложение (гололед, кристаллическая изморозь) | 96 | 254 |
| Сложное отложение (кристаллическая изморозь, гололед) | 132 | 120 |

  - Общая характеристика гидрологического режима водных объектов

Реки Северного края относятся к рекам преимущественно снегового питания. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки, благодаря которым водность рек в осенне-летний период выше, чем в зимний сезон.

Весенние процессы начинаются на юго-западе территории и постепенно продвигаются на северо-восток. В связи с этим половодье на реках Большеземельской тундры запаздывает на целый месяц по сравнению со сроками его начала на западе территории.

Весеннее половодье для рек Тундрового района Северного края начинается в среднем с 10 по 20 мая. В годы с ранней или поздней весной, сроки наступления половодья могут сдвигаться на 20 – 30 суток. Пик половодья на этих реках проходится на первую пятидневку июня. Окончание половодья - в начале июля. В период половодья наблюдаются максимальные расходы воды, и проходит 72 - 82 % годового стока. Продолжительность половодья 1,5 - 2 месяца; на больших реках и реках с озерным регулированием - 2,5 - 3 месяца. Гидрограф половодья однопиковый. Наибольшая часть суммарного стока за весну приходится на талые снеговые воды (60 - 80 %), доля дождевого стока составляет 10-30%, а грунтового 5-10% общего объема стока за половодье. Сезонное распределение стока для рек района изысканий приведено в таблице 3.25.

Таблица 3.25 - Сезонное распределение стока

| Водность года | Сезонный сток |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весна (V- VII) | Лето-осень (VII-XI) | Зима (XII –IV) |
| Многоводный | 75,3 | 22,0 | 2,7 |
| Средний | 77,6 | 20,1 | 2,3 |
| Маловодный | 79,9 | 18,2 | 1,9 |
| Очень маловодный | 83,2 | 15,4 | 1,4 |

Летне-осенняя межень начинается в конце мая - середине июня, на северо-востоке – в середине июля. Продолжительность межени от 3 до 5 месяцев, в зависимости от водности года. Ее устойчивость и водность зависят от количества осадков и времени их выпадения. В засушливые годы она устойчивая и длится 3-5 месяцев, в дождливые - разбивается на короткие периоды, общая продолжительность которых может составлять всего лишь 0,5- 1 месяц. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями.

Зимняя межень начинается в конце октября - ноябре, продолжается 4,5-6 месяцев. Минимальные расходы наблюдаются обычно в марте. Минимальные уровни чаще всего наблюдаются в самом начале периода до установления ледостава. Слой стока за период зимней межени обычно составляет 20-40 мм (8-10 % годового стока).

Годовой ход уровня рек исследуемого района характеризуется хорошо выраженным подъемом весной и низкими уровнями в периоды летней и зимней межени.

На малых водотоках, с площадью водосбора менее 300 км2, весенние подъемы уровней составляют 1,5–3,5 м над предполоводными; наибольшая интенсивность подъема и спада колеблется в разные годы от 20 до 70–90 см/сутки.

В начале весеннего половодья на малых реках наблюдаются внутрисуточные колебания уровня воды, обусловленные суточным ходом температуры воздуха и солнечной радиации, определяющими интенсивность снеготаяния. Размах колебаний уровня зависит в основном от контраста между дневными и ночными температурами воздуха и обычно не превышает 0,2–0,5 м. Время наступления суточного максимума зависит от формы и размеров бассейна и для рек с площадью водосбора менее 300–500 км2 приходится на ночные или утренние часы [4].

В летне-осенний период режим уровней воды зависит от количества осадков и времени их выпадения. Длительных бездождевых периодов в тундре почти не бывает, а поэтому в меженном состоянии реки находятся здесь не более двух месяцев.

В дождливые годы период низких и устойчивых уровней сокращается до 0,5–1 месяца, а на озерных и тундровых реках межень может и вовсе отсутствовать [4].

Дождевые паводки, летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Чаще отмечается 1–4 паводка продолжительность каждый 1–2 недели. Вызываемые ими подъемы уровня воды значительно ниже весенних, но на малых водотоках они меньше отличаются от наивысших уровней половодья, а в отдельные годы могут даже превышать их.

Наиболее низкие уровни обычно бывают в августе.

Зимняя межень начинается с первыми ледовыми явлениями и оканчивается с началом весеннего подъема еще до вскрытия реки. Зимняя межень – самая продолжительная фаза гидрологического режима равнинных рек тундрового района.

Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно в марте. Однако самые низкие уровни воды чаще наблюдаются в самом начале зимнего периода до установления ледяного покрова [4].

Сезонное изменение уровня воды озёр и болот носит постепенный характер, достигая наивысшего положения весной. Уровень воды в озёрах, питающихся из разных источников, достигает максимальной отметки в начале августа или в начале октября. Колебание уровня воды в озерах и болотах составляет 0,3–0,4 м. Максимальные уровни воды отмечаются в период весеннего снеготаяния и период дождей и соответствуют отметкам, при которых начинается переполнение котловин и слив воды в водотоки. Минимальные уровни воды наблюдаются в июле – августе. В сентябре происходит небольшое увеличение уровня воды, вызываемое осадками и снижением испарения. В переходные сезоны в начальный период иногда возникают эффекты подпруживания снегом и льдом. В начале зимы, при замерзании болот, сток из озёр резко сокращается. К концу зимы значительное число озёр промерзает до дна [4].

Термический режим. Основные черты термического режима рек определяются главным образом климатическими условиями. Кроме того, на температуру воды рек оказывают влияние такие факторы, как их водоносность, особенности условий питания, направление течения реки, высота местности, наличие карста и т.д. Эти факторы обусловливают различия в температуре воды соседних рек, а также по длине одной и той же реки.

Годовой ход температуры воды в основном повторяет изменение температуры воздуха. Однако колебания температуры воды происходят более плавно и с некоторым отставанием по времени. Быстрее реагируют на изменение температуры воздуха малые водотоки. В целом же весной, когда температура воздуха начинает интенсивно повышаться, нарастание температуры воды происходит медленнее; осенью, наоборот, наблюдается более медленное охлаждение воды.

В августе обычно начинается охлаждение воды, причем температура сначала падает относительно медленно, а затем понижение идет более интенсивно. Средняя температура воды в сентябре на реках составляет 6–8 С.

Осенью переход температуры воды через 0,2 С осуществляется в конце второй – начале третьей декады октября.

Переход температуры воды через 0,2 °С весной отмечается в период с 20 мая по 30 мая.

В отдельные годы даты перехода отличаются от средних на 10–20 дней. В мае средняя температура воды на реках района 2 С и менее.

В июне продолжается процесс интенсивного нагревания воды, при этом средние месячные температуры воды увеличиваются до 10 С. Наиболее высокая температура воды на большинстве рек наблюдается в июле – в среднем за месяц от 13 до 19 С. При этом максимальные суточные значения могут достигать 20–25 С.

Ледовый режим. Для осеннего ледового режима рек Северного края характерно образование сала, шуги, заберегов. Первыми обычно появляются забереги [4].

На перекатах, порогах и быстротоках при охлаждении воды образуется внутриводный и донный лед. Всплывая, в виде шуги он сносится вниз по течению вместе с обломками заберегов. В отдельные годы при длительном возврате тепла и выпадающих в это время дождях реки иногда полностью освобождаются ото льда. Процесс замерзания заново начинается при вторичном похолодании. Однако чаще после появления сала, шуги и прохождения ледохода устанавливается ледяной покров, сохраняющийся до весны.

Ледяные образования на реках района появляются обычно 5–10 октября. На малых реках (с площадью водосбора менее 500 км2) ледяной покров обычно образуется путем смыкания заберегов. Такие формы ледообразования, как сало и шуга, кратковременны и отмечаются не ежегодно, а осеннего ледохода на этих реках, как правило, не бывает.

При резком похолодании и наступлении ранней зимы замерзание малых рек происходит в течение 1–3 суток; при затяжной осени забереги удерживаются в течение 2–3 недель и более.

В начале ледостава происходит интенсивное нарастание толщины льда (0,8–1,2 см/сутки) и уже в конце ноября она может достигать 0,20 м и более. Затем до середины января интенсивность нарастания ледяного покрова составляет в среднем за сутки 0,6–0,4 см, а к концу зимы снижается до 0,3–0,1 см/сутки.

Максимальной мощности ледяной покров достигает обычно в марте – апреле.

Для тундровых рек характерны наледи. Основной причиной образования наледей является промерзание русла. В тундре на многих участках промерзают до дна реки с площадями водосборов до 1000 км2. Наледи образуются также в местах выходов грунтовых вод, при этом в виде отдельных языков они растекаются по реке на большие расстояния. В очагах развития наледей часто наблюдаются ледяные бугры высотой до 0,5 м, изрезанные трещинами, по которым проходит часть стока.

В безлесных районах на процесс ледообразования на малых реках значительное влияние оказывает ветровой перенос снега. Благодаря последнему неширокие русла ручьев местами заносятся слоем снега до 2–5 м и более, что приводит к резкому уменьшению толщины льда. Зачастую он не образуется вовсе, и водоток на протяжении нескольких сотен метров или даже километров течет в снежном туннеле.

По структуре лед на водотоках кристаллический. В результате выхода воды на лед и последующего ее замерзания (часто вместе со смоченным снегом) поверх кристаллического образуется лед обычно мутный, менее прозрачный, чем основной.

Средняя продолжительность ледостава на реках территории колеблется от 170–180 до 190–200 дней.

Весенние процессы на водотоках района начинаются с таяния снега на льду. Иногда под напором прибывающей с водосбора воды в ледяном покрове появляются трещины, закраины, происходят подвижки льда, переходящие затем в ледоход.

Подвижки льда наблюдаются незадолго до начала ледохода при подъемах уровня воды от 1–2 до 3–4 м над минимальным зимним. Уменьшение толщины льда за счет стаивания к началу подвижек обычно не превышает 10–20 см. Вскрытие рек происходит 10–30 мая.

Совершенно иным характером вскрытия (без ледохода) отличаются многие малые реки тундры по причине их промерзания или заносов русла снегом. Талые воды в руслах этих рек текут поверх льда или поверх уплотненного снежного покрова. Постепенно они прорезают в снегу или во льду глубокую траншею и соединяются с подледным потоком. После половодья в руслах этих рек долго сохраняется разрушенный ледяной или снежный покров, изрезанный глубокими траншеями, образованными вешними водами [4].

  - Опасные гидрометеорологические процессы и явления

Перечень и критерии опасных метеорологических явлений по исследуемой территории приведены по данным ФГБУ «Северное УГМС» в таблице 3.26.

Таблица 3.26 - Перечень и критерии опасных метеорологических явлений по территории Ненецкого АО

| Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Очень сильный ветер | Сильный штормовой ветер разрушительной силы | Средняя скорость ветра не менее 20 м/с или максимальная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер разрушительной силы | Максимальная скорость ветра (порыв) 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное усиление ветра в течение не менее 1 минуты | Максимальная скорость ветра (порыв) 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности | Независимо от скорости ветра |
| Сильный ливень | Сильный дождь или ливневый дождь | Количество жидких осадков не менее 30,0 мм за период времени не более 1 ч |
| Очень сильный дождь | Значительные жидкие (дождь, ливневый дождь) или смешенные (мокрый снег, дождь со снегом) осадки | Количество осадков не менее 50,0 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые (снег, ливневый снег, и др.) осадки | Количество осадков не менее 20,0 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь почти непрерывный (с перерывами не более 1 ч) в течение нескольких суток | Количество осадков не менее 100,0 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или не менее 120,0 мм за период 48 ч и более |
| Крупный град | Крупные частички льда (градины), выпадающие из кучево-дождевых облаков | Средний размер самых крупных градин не менее 20 мм |
| Сильная метель | Общая или низовая метель при сильном ветре, вызывающая значительное ухудшение МДВ | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с при МДВ не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления взвешенных мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), вызывающее ухудшение МДВ | МДВ не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное ГИО | Сильное отложение льда (стекловидного, кристаллического, снеговидного) на проводах гололедного станка | Диаметр ГИО не менее: 20 мм для гололеда; 35 мм для сложного отложения или мокрого снега; 50 мм для изморози |
| Сильный мороз | В период с ноября по март низкая минимальная температура воздуха | Минимальная температура воздуха в южных районах минус 45ºС и ниже, в северных районах минус 50 ºС в течение суток и более |
| Аномально холодная погода | В период с ноября по март низкая в течение 5 дней и более минимальная температура воздуха | В период с ноября по март низкая в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10 ºС и более |
| Сильная жара | В период с мая по август высокая максимальная температура воздуха | Максимальная температура воздуха плюс 35ºС и выше в течение 3 суток и более |
| Аномально жаркая погода | В период с мая по август в течение 5 дней и более высокая максимальная температура воздуха | В период с мая по август в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 ºС и более |

Опасные гидрометеорологические процессы и явления, указанные в перечне приложения Б [8], такие как: цунами, снежные лавины, селевые потоки, на территории проведения изысканий не наблюдались. На территории обследования возможно проявление таких опасных метеорологических явлений, указанных в приложении Б [8], как: гололед, снежные заносы.

Из опасных метеорологических процессов и явлений, количественные показатели проявления которых могут превышать пределы, определенные нормативными документами (Приложение Б [9]), в районе расположения проектируемых объектов возможны: дожди и ливни, сильные ветра (со скоростью более 25 м/с), сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах, сильные метели.

- Состав, объемы и методы производства изысканий

Инженерно-гидрометеорологические работы выполнены в соответствии с программой производства работ, техническим заданием и нормативными документами [1, 5-11].

В составе полевых гидрологических работ выполнена рекогносцировка местности, и ближайших водных объектов.

В составе камеральных работ выполнены: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, а также материалов собственных изысканий, полученных в ходе полевых работ.

Рекогносцировка производилась методом маршрутного обследования с описанием русла, берегов и поймы ближайших к объектам водотоков, установлением положения меток высоких вод. Рекогносцировочное обследование проводилось для оценки степени возможного влияния поверхностного стока на проектируемые объекты. Виды и объемы выполненных гидрометеорологических работ приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических работ

| Виды работ | Един. измерения | Объёмы работ, запланированные в ППР | Объемы работ, выполненные фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полевые работы |  |  |  |
| Рекогносцировочное обследование водотоков | км | 2 | 2 |
| Рекогносцировочное обследование бассейнов водотоков | км | 3 | 3 |
| Разбивка и нивелирование морфометрического створа | км | 2 | 0,5 |
| Установление высот высоких и других характерных уровней воды прошлых лет | комплекс показаний | 2 | - |
| Промеры глубин | профиль | 2 | - |
| Измерение расхода детальным методом при ширине реки до 20 м | расход | 2 | - |
| Измерение скорости течения | профиль | 2 | - |
| Фотоработы | шт. | 10 | 10 |
| Камеральные работы |  |  |  |
| Составление схемы гидрометеорологической изученности | схема | 1 | 1 |
| Составление таблицы гидрометеорологической изученности | таблицы | 1 | 1 |
| Систематизация материалов гидрологических наблюдений | годопункт | 10 | 10 |
| Составление вспомогательных таблиц гидрологического режима | расчет | 1 | 1 |
| Выбор аналога | шт | 1 | 1 |
| Определение площади водосбора | дм2 | 4 | 4 |
| Определение уклона водосбора | шт | 2 | 2 |
| Определение расчетных максимальных расходов 1, 2, 3, 5 и 10% обеспеченности | шт | 20 | 20 |
| Построение кривой расходов гидравлическим методом | график | 2 | 2 |
| Составление записки «Характеристика естественного режима русла реки» | записка | 1 | 1 |
| Подбор метеостанций | станция | 1 | 1 |
| Составление климатической характеристики района | записка | 1 | 1 |
| Составление отчета | отчет | 1 | 1 |

- Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий

  - Гидроморфологическая характеристика участка изысканий

Площадка куста скважин № 8-бис отсыпана и застроена. Высота отсыпки куста 1,2-2,0 м. Абсолютные отметки высот на участке топографической съемки колеблются от 116,10 м до 120,90 м. Прилегающая территория местами заболочена, заросшая мхами, травянистой и кустарничковой растительностью.

Прилегающий к северной границе площадки куста участок заболочен, местами обводнен.

В 30 м восточнее от куста скважин в рельефе прослеживается ложбина, имеющая меридиональное направление. Ложбина слабо выражена в рельефе, заболочена, заросшая влаголюбивой травянистой и кустарниковой растительностью. Ширина ложбины около 50 м. Ложбина представляет собой внутриболотный сток – берет начало и заканчивается в заболоченности. В периоды снеготаяния и дождевых паводков стекание воды по ложбине происходит рассредоточенным фильтрационным потоком, русло не выражено.

Ближайшим водным объектом к площадке куста скважин №17 является озеро без названия (в составе группы более мелких озер), расположенное в 180 м северо-восточнее (приложение Ж). Рассматриваемая группа озер расположена в котловине ледникового происхождения. Берега озера пологие, заросшие травянистой и кустарничковой растительностью. Площадь водного зеркала озера составляет 0,08 км2.

Проектируемые линейные сооружения пересечений с водными объектами не имеют и не попадают в границы зон затопления ближайших водных объектов.

В результате проведенных полевых инженерно-гидрометеорологических изысканий, водных объектов, способных оказать негативное влияние на проектируемые объекты кустовых площадок 8-бис и №17 не обнаружено.

  - Контроль и приемка работ

Контроль и приемка работ производились в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными актами РФ, ведомственными нормативными документами и внутрипроизводственным стандартом СТО 07-2018 системы менеджмента качества АО «Гипровостокнефть». Результаты проверки полевых материалов, полевого обследования оформлены актом полевого контроля.

- Заключение

Административно - территориальная принадлежность участка работ – Россия, Центральная часть Ненецкого автономного округа Архангельской области, муниципальный район «Заполярный район». Ближайший населенный пункт - поселок Хорей-Вер, расположенный в 50 километрах юго-западнее участка изысканий.

Территория производства изысканий относится к строительному климатическому району IГ [7]. Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на ближайших метеорологических станциях Хорей-Вер и Хоседа-Хард.

Продолжительность теплого и холодного периодов года составляет 4 и 8 месяцев соответственно. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет минус 4,6 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 57°С, абсолютный максимум температуры воздуха за период наблюдений составил 33,8 °С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 50 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 48 °С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 45 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 42°С.

Средние многолетние годовые суммы осадков составляют 446 мм.

Согласно районированию территории по весу снегового покрова, проектируемый объект расположен в V снеговом районе (карта 1 приложения Е [5]), нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 2,5 кН/м2.

Территория изысканий по ветровому давлению относится к IV району (карта 2 приложения Е [5]), нормативное значение ветрового давления w0 составляет 0,48 кПа.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 10,0 м/с (приложение Е).

Нормативное значение толщины стенки гололеда b, мм (превышаемое 1 раз в 5 лет), на элементах кругового сечения 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимается по III району и составляет 10 мм [5].

Из опасных метеорологических процессов и явлений, количественные показатели проявления которых могут превышать пределы, определенные нормативными документами (Приложение Б [9]), в районе расположения проектируемых объектов возможны: дожди и ливни, сильные ветра (со скоростью более 25 м/с), сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах, сильные метели.

Объем, содержание и оформление материалов и данных, полученных в результате производства инженерно-гидрометеорологических изысканий, соответствует техническому заданию, программе производства работ и позволяет совместно с данными других видов изысканий комплексно оценить природные и техногенные условия территории для обоснования проектной документации проектируемых вновь сооружений по объекту «1902(ПО-30-КО-ОП-ОП-1902) - Обустройство кустовых площадок №№ 8-бис, 17 Западно-Хоседаюского нефтяного месторождения ЦХП (блок №3) им. Д. Садецкого и увеличение пропускной способности нефтегазосборных трубопроводов».