# Климатическая характеристика

Объект строительства (наименование) – «1902(ПО-30-КО-ОП-ОП-1902) - Обустройство кустовых площадок №№ 8-бис, 17 Западно-Хоседаюского нефтяного месторождения ЦХП (блок №3) им. Д. Садецкого и увеличение пропускной способности нефтегазосборных трубопроводов».

Географическое (или административное) расположение района строительства – Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполярный район».

Характеристика климата составлена данным метеостанции Хорей-Вер, дополнена характеристиками из СП 131.13330.2020 по метеостанции Хоседа-Хард.

Для проектирования рекомендуется принимать характеристики с опорной метеостанции Хоседа-Хард.

Климат района изысканий — типично арктический.

## Температура воздуха и почвы

Среднегодовая температура воздуха равняется минус 4,6 °С.

Наиболее холодным месяцем является январь, наиболее теплым – июль.

Максимальная температура воздуха за весь период наблюдений составляет 33,8 °С, минимальная температура воздуха составляет минус 57 °С.

Таблица 1Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –19 | 3 | –18 | 9 | –14 | 1 | –8 | 3 | –0 | 8 | 7 | 8 | 13 |

Расчетные характеристики температуры воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 по метеостанции Хоседа-Хард.

## Осадки и влажность воздуха

В среднем за год выпадает 446 мм осадков. Суточный максимум осадков 1 - ной обеспеченности равен 102 мм.

## Снежный покров

Расчетная максимальная высота снежного покрова обеспеченностью 5% составляет 65 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке составляет Нет данных см.

## Опасные метеорологические явления и климатическое районирование местности

В соответствии с приложением Б СП 482.1325800.2020 опасными гидрометеорологическими явлениями на участке изысканий являются:

- Сильный ливень – слой осадков более 30 мм за 1 ч;

- Очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99* рассматриваемый район относится к климатическому подрайону IГ.

Территория, на которой расположен участок изысканий в разрезе районирования РФ для зданий и сооружений согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) подразделяется на районы:

- по весу снегового покрова (Карта 1) – V; нормативное значение веса снегового покрова – 2,5 кПа;

- по давлению ветра (Карта 2) – IV; нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа;

- по толщине стенки гололеда (Карта 3) – III; толщина стенки гололеда - 10 мм;

- по нормативным значениям минимальной температуры воздуха, °С (карта 4) – минус 50 ˚С;

- по нормативным значениям максимальной температуры воздуха, °С (карта 5) – плюс 33,8 ˚С.

Для объектов электроснабжения согласно ПЭУ «Правила устройства электроустановок» территория подразделяется на районы:

- по ветровому давлению – юго-западный и восточный;

- по толщине стенке гололеда – II район;

- по среднегодовой продолжительности гроз – от 10 до 20 часов;

- по пляске проводов – Нет данных.

Значения максимальных ветровых давлений и толщин стенок гололеда для ВЛ определяются на высоте 10 м над поверхностью земли с повторяемостью 1 раз в 25 лет.